ANEXO 6. PRONÓSTICOS POR CUENCAS

Se indican características generales de las cuencas involucradas, relativas al escurrimiento, y una indicación de estaciones existentes pertenecientes a la SSRH así como las variables que se leen en las mismas por cuenta de la SSRH.

Los caudales mensuales y anuales de cada estación deberán ser actualizados anualmente considerando año hidrológico, entregando un Informe Estadístico en los meses de septiembre durante todo el Contrato. Debe incluir un resumen ejecutivo, conclusiones del análisis y sugerencias para cada estación conforme al trabajo desarrollado.

# 1. Cuenca río Chubut

El río Chubut posee una cuenca de unos 29000 Km², siendo frecuente su división en Superior, Medio e Inferior. La cuenca superior comprende la cuenca efectiva de toda la red de drenaje.

Las estaciones donde se presentarán los pronósticos es la denominada "Los Altares". Su ubicación, así como las estaciones de medición existentes aguas arriba de la misma se indican a continuación:

| Río | Lugar | Lat. | Long. | Variables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto Chubut | Nacimiento | 41º 44' | 71º 10' | QL, HI, P |
| Chubut | El Maitén | 42º 06' | 71º 10' | QL, HI, P, T, V |
| Ñorquinco | Ñorquinco | 41º 49' | 70º 52' | QL, HI, P |
| Las Bayas | Las Bayas | 41º 27' | 70º 40' | P |
| Chico | Cerro Mesa | 41º 42' | 70º 29' | QL, HI, P |
| Gualjaina | Gualjaina | 42º 42' | 70º 32' | QL, HI, P |
| Lepa | Gualjaina | 42º 44' | 70º 34' | QL, HI |
| Chubut | Gualjaina | 42º 36' | 70º 28' | QL, HI |
| Chubut | Los Altares | 43º 51' | 68º 22' | QL,QS, HI, P, T |

QL: Caudal Líquido

HI: Altura Hidrométrica

P: Precipitación

T: Temperatura

V: Viento

EV: Evaporación

HR: Humedad Relativa

El área de aportes a la estación "Los Altares" es de 16400 Km², el caudal máximo medio diario llegó a 496 m3/s (en la serie 1943-44/1993-94). Los caudales medios mensuales se indican a continuación:

|  |  |  |  |  | Caudales mensuales (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M |
| Máx | 33.4 | 101.0 | 226.0 | 206.0 | 181.0 | 190.0 | 160.0 | 143.0 | 98.1 | 62.3 | 27.7 | 49.6 |
| Med | 12.6 | 28.0 | 57.7 | 68.2 | 78.0 | 77.0 | 82.0 | 75.1 | 42.0 | 22.1 | 13.0 | 10.8 |
| Mín | 4.8 | 6.6 | 12.7 | 15.8 | 22.6 | 29.8 | 42.8 | 24.4 | 14.3 | 7.4 | 4.4 | 4.1 |

El pronóstico deberá tener en cuenta observaciones de áreas cubiertas de nieve, de campo y/o a través de observaciones de imágenes satelitales.

# 2. Río Futaleufú

Este río perteneciente a la vertiente del Océano Pacífico tiene en la estación actual más próxima al embalse Futaleufú un área de aportes de 4608 Km² (por el río del mismo nombre).

La ubicación de estaciones de medición, de la SSRH, en la cuenca de aportes al embalse se indica a continuación:

| Río/lago | Lugar | Lat. | Long. | Variables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Los Cohihues | P. Nac. Los Alerces | 42º 58' | 71º 35' | QL, HI, P |
| Fontana | Estancia Amancay | 42º 58' | 71º 34' | QL, HI |
| Situación | Escuela 90 | 43º 07' | 71º 33' | HI |
| Carrileufú | Cholila | 42º 28' | 71º 27' | QL, HI, P, T |
| Menéndez | Puerto Chucao | 42º 43' | 71º 45' | HI |
| Futaleufquen | Puesto Busti | 42º 52' | 71º 36' | HI |
| Menéndez | El Cisne | 42º 36' | 71º 53' | HI, P,T |
| Lago Situación | Huemul | 43º 02' | 71º 50' | P |
| Lago Situación | Canelo | 42º 56' | 72º 03' | P, T |
| Arrayanes | Lago Verde | 42º 44' | 71º 44' | HI, P |
| Futaleufú | Embalse | 43º 08' | 71º 35' | HI |

El caudal máximo medio diario llegó en estación Embalse a 1922 m3/s (en la serie 1976-77/1993-94). Los caudales medios mensuales se indican a continuación:

|  |  |  |  |  | Caudales mensuales (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | E | F | M |
| Máx | 456 | 611 | 862 | 516 | 618 | 538 | 459 | 508 | 439 |  | 303 | 281 | 228 |
| Med | 193 | 263 | 346 | 294 | 260 | 289 | 306 | 344 | 302 |  | 210 | 174 | 155 |
| Mín | 75 | 105 | 146 | 132 | 114 | 167 | 187 | 194 | 150 |  | 97 | 97 | 105 |

.

3. Cuencas de régimen nival.

El pronóstico en las cuencas de régimen nival se realiza en función de la acumulación de nieve máxima, la cual se alcanza generalmente en Setiembre. Los registros del equivalente de agua de la nieve, para el invierno, son obtenidos de las estaciones nivométricas a través de un sistema de teletransmisión por rebote meteorítico. La estación receptora se ubica en las afueras de la ciudad de Cipoletti.

Las estaciones utilizadas hasta el presente en la elaboración de pronósticos son:

| Estación Nivométrica | Cuenca río | Propiedad | Latitud (aprox) | Longitud (aprox) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teatinos | San Juan | Prov. San Juan | 32º03' | 70º20' |
| Toscas | Mendoza | DNRH | 33º05' | 69º50' |
| Laguna Diamante | Diamante-Tunuyán | DNRH | 34º12' | 69º46' |
| Laguna Atuel | Atuel | DNRH | 34º40' | 70º07' |
| V.Hermoso | Colorado-Atuel | DNRH | 35º15' | 70º20' |
| Pehuenche | Colorado | COIRCO | 36º04' | 70º20' |
| Varvarco | Neuquén | AIC | 36º50' | 70º40' |

## 3.1. Cuenca Superior Río Colorado

La estación donde se solicitan los pronósticos es la de "Buta Ranquil", con un área de aportes de 15300 Km² y un caudal medio anual de 148 m3/s. En la misma estación se han registrado máximos de hasta 1053 m3/s y mínimos de hasta 30 m3/s.

El río Colorado se forma en la confluencia de los ríos Grande y Barrancas (donde se ubica la estación de Buta Ranquil), recibiendo aportes originados en un frente de unos 200 Km de alta cordillera.

El río Grande recibe el aporte de unos 150 Km de cordillera de unos 3000 m de altura, con abundante aporte de nieve en invierno. El río Barrancas tiene intercalado un lago (Carri-Lauquen), de reducida extensión.

El Colorado presenta un régimen estival (al igual que el Mendoza y el San Juan), produciéndose los mayores caudales en noviembre y diciembre producto del derretimiento de nieves. Los mínimos se producen en mayo y junio. Se puede observar una regularidad importante en el régimen, en lo que respecta a las variaciones mensuales de caudales.

Las estaciones ubicadas aguas arriba de la estación Buta Ranquil son:

| Río | Lugar | Lat. | Long. | Variables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pehuenche Valle Hermoso | 35º 15' | 70º 20' | EAN EAN, T |
| Colorado | Buta Ranquil | 37º 06' | 69º 44' | QL, QS, HI, P, T |
| Barrancas | Barrancas | 36º 44' | 69º 57' | QL, QS, HI |
| Poti Malal | Gendarmería | 35º 52' | 69º 57' | QL, HI |
| Grande | La Gotera | 35º 52' | 69º 53' | QL, QS, HI |
| Grande | La Estrechura | 35º 19' | 70º 18' | QL, QS, HI |
| Chico | Las Loicas | 35º 48' | 70º 05' | QL, HI |
| Valenzuela | Valle Noble | 35º 19' | 70º 18' | QL, QS, HI |
| Grande | Los Mayines | 35º 38' | 70º 14' | P, EV, T |
| Grande | Bardas Blancas | 35º 52' | 69º 47' | P, V |
| Poti Malal | Aº La Valina | 35º 55' | 69º 59' | P |

Los caudales medios mensuales en Buta Ranquil (serie 1940-41/1993-94) son:

|  |  |  |  |  | Caudales mensuales (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | A | S | O | N | D | E | F | M |  | A | M | J |
| Máx | 183 | 172 | 185 | 281 | 535 | 778 | 684 | 388 | 216 |  | 164 | 179 | 188 |
| Med | 82 | 81 | 92 | 164 | 300 | 324 | 235 | 144 | 99 |  | 80 | 86 | 87 |
| Mín | 45 | 44 | 47 | 50 | 70 | 58 | 58 | 51 | 46 |  | 39 | 44 | 45 |

En este caso el pronóstico debe extenderse para el año.

## 3.2. Río Atuel

La estación donde se solicitan los pronósticos es la de "La Angostura", con un área de aportes de 3800 Km² y un caudal medio anual de 35 m3/s. En la misma estación se han registrado máximos diarios de hasta 208 m3/s y mínimos de hasta 6 m3/s, en la serie 1906-07/1993-94.

Existen dos estaciones pertenecientes a la red nivológica (de transmisión remota) denominadas "Atuel" y "Valle Hermoso", que son utilizadas actualmente para pronóstico.

Las estaciones ubicadas aguas arriba de la estación "La Angostura" son:

| Río | Lugar | Lat. | Long. | Variables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Laguna Atuel | 34º 40' | 70º 07' | EAN, T |
| Salado | Cañada Ancha | 35º 13' | 69º 46' | QL, QS, HI |
| Atuel | El Sosneado | 35º 05' | 69º 36' | QL, QS, HI |
| Atuel | Loma Negra | 35º 04' | 69º 07' | QL, HI, P |
| Atuel | La Angostura | 35º 02' | 68º 52' | QL, QS, HI, P |

Los caudales medios mensuales en "La Angostura" (serie 1906-07/1992-93) son:

|  |  |  |  |  | Caudales mensuales (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | A | S | O | N | D | E | F | M |  | A | M | J |
| Máx | 41 | 38 | 49 | 52 | 80 | 131 | 157 | 119 | 70 |  | 61 | 48 | 43 |
| Med | 21 | 21 | 22 | 28 | 41 | 58 | 65 | 54 | 38 |  | 26 | 24 | 22 |
| Mín | 13 | 12 | 10 | 12 | 20 | 22 | 25 | 28 | 22 |  | 14 | 12 | 11 |

En este caso el pronóstico se extiende a todo el año

## 3.3. Río Diamante

La estación donde se solicitan los pronósticos es la de "La Jaula", con un área de aportes de 2753 Km² y un caudal medio anual de 36 m3/s. En la misma estación se han registrado máximos diarios de hasta 227 m3/s y mínimos de hasta 9 m3/s, en la serie 1970-71/1993-94.

La estación denominada "Laguna Diamante" pertenece a la red nivológica (transmisión remota). Las estaciones ubicadas en cercanías de la estación "La Jaula" son:

| Río | Lugar | Lat. | Long. | Variables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lag. Diamante | 34º 12' | 69º 46' | EAN, T |
| Diamante | Las Aucas | 34º 40' | 69º 30' | P |
| Diamante | La Jaula | 34º 40' | 69º 19' | QL, QS, HI, EV, V, T, HR, P |

Los caudales medios mensuales en "La Jaula" son:

|  |  |  |  |  | Caudales mensuales (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | A | S | O | N | D | E | F | M |  | A | M | J |
| Máx | 31 | 28 | 34 | 41 | 79 | 156 | 176 | 140 | 88 |  | 52 | 36 | 33 |
| Med | 18 | 18 | 20 | 26 | 47 | 74 | 74 | 52 | 35 |  | 24 | 21 | 19 |
| Mín | 12 | 12 | 14 | 14 | 27 | 35 | 21 | 20 | 16 |  | 12 | 11 | 10 |

En este caso el pronóstico se extiende a todo el año.

## 3.4. Río Tunuyán

La estación donde se solicitan los pronósticos es la de "Valle de Uco", con un área de aportes de 2380 Km² y un caudal medio anual de 29 m3/s. En la misma estación se han registrado máximos diarios de hasta 211 m3/s y mínimos de hasta 1 m3/s, en la serie 1954-55/1993-94.

| Río | Lugar | Lat. | Long. | Variables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tunuyán | Valle de Uco | 33º 47' | 69º 15' | QL, QS, HI, EV, V, T, HR, P |

Para los pronósticos que actualmente se realizan, se utilizan datos de la estación "Laguna Diamante", perteneciente al sistema de estaciones remotas.

Los caudales medios mensuales en "Valle de Uco" son:

|  |  |  |  |  | Caudales mensuales (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | A | S | O | N | D | E | F | M |  | A | M | J |
| Máx | 18 | 16 | 19 | 31 | 70 | 115 | 164 | 114 | 72 |  | 38 | 28 | 22 |
| Med | 12 | 12 | 14 | 20 | 36 | 58 | 65 | 49 | 33 |  | 20 | 15 | 13 |
| Mín | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 21 | 30 | 25 | 20 |  | 12 | 9 | 8 |

En este caso el pronóstico se extiende a todo el año.

# 3.5. Río Mendoza

La estación donde se solicitan los pronósticos es la de "Guido", con un área de aportes de 8180 Km² y un caudal medio anual de 45 m3/s. En la misma estación se han registrado máximos diarios de hasta 402 m3/s y mínimos de hasta 10 m3/s, en la serie 1956-57/1993-94.

Se utilizan los datos de la estación "Toscas", pertenecientes a la red nivológica, para la elaboración de pronósticos.

Las estaciones ubicadas aguas arriba de la estación "Guido" son:

| Río | Lugar | Lat. | Long. | Variables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Toscas | 33º 05' | 69º 50' | EAN, T |
| Mendoza | Guido | 32º 51' | 69º 16' | QL, QS, HI, EV, V, T, HR, P |
| Mendoza | Polvaredas | 32º 47' | 69º 38' | P |
| Uspallata | Uspallata | 32º 36' | 69º 21' | P, T, EV |
| Uspallata | San Alberto | 32º 25' | 69º 25' | P |
| Vacas | Punta de Vacas | 32º 51' | 69º 46' | QL, QS, HI |
| Tupungato | Punta de Vacas | 32º 51' | 69º 46' | QL, QS, HI, EV, V, T, P |
| Cuevas | Punta de Vacas | 32º 51' | 69º 46' | QL, QS, HI |
| Colorado | Punta de Vacas | 32º 48' | 69º 41' | QL, HI |

Los caudales medios mensuales en "Guido" son:

|  |  |  |  |  | Caudales mensuales (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | A | S | O | N | D | E | F | M |  | A | M | J |
| Máx | 36 | 36 | 36 | 52 | 140 | 226 | 266 | 198 | 106 |  | 69 | 47 | 43 |
| Med | 21 | 21 | 22 | 29 | 47 | 84 | 101 | 82 | 55 |  | 34 | 27 | 23 |
| Mín | 12 | 11 | 13 | 13 | 19 | 23 | 35 | 37 | 27 |  | 18 | 15 | 13 |

En este caso el pronóstico se extiende a todo el año.

## 3.6. Río San Juan

La estación donde se solicitan los pronósticos es la denominada "Km 47.3", con un área de aportes de 25670 Km² y un caudal medio anual de 66 m3/s. En la misma estación se han registrado máximos diarios de hasta 663 m3/s y mínimos de hasta 14 m3/s.

De la estación denominada "Teatinos" se obtiene el Equivalente de Agua en Nieve, utilizada para los pronósticos que actualmente se realizan.

Las estaciones ubicadas aguas arriba de la estación "Km 47.3" son:

| Río | Lugar | Lat. | Long. | Variables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teatinos |  |  | EAN |
| San Juan | Km 47.3 | 31º 32' | 68º 53' | QL, QS, HI, EV, V, T, HR, P |
| San Juan | Km 101 | 31º 20' | 69º 06' | QL, HI |
| De los Patos | La Plateada | 31º 53' | 69º 41' | QL, HI |
| De los Patos | Alvarez Condarco | 31º 57' | 69º 42' | QL, HI |

Los caudales medios mensuales en "Km 47.3" (serie 1909/10-1993/94) son:

|  |  |  |  |  | Caudales mensuales (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | A | S | O | N | D | E | F | M |  | A | M | J |
| Máx | 102 | 93 | 112 | 136 | 273 |  |  | 502 | 228 |  | 135 | 120 | 112 |
| Med | 41 | 39 | 41 | 54 | 91 | 131 | 119 | 85 | 58 |  | 45 | 44 | 43 |
| Mín | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 17 | 20 | 19 |  | 17 | 18 | 19 |

En este caso el pronóstico se extiende a todo el año.